Test : Decathlon 9.2

Le N.E.U.F de pâques

Présente dans de nombreuses disciplines sportives, la marque Decathlon est l’une des enseignes les plus connues dans l’univers du sport Français. C’est d’ailleurs dans le domaine du cycle qu’elle a forgé les bases qui lui ont permis d’asseoir une solide  réputation avant d’essaimer vers d’autres sports. Du coup la sortie d’un VTT innovant comme le Neuf est forcément un événement qui interesse beaucoup de monde.

Flashback

Mars 2001. VTTnet organise la Fagnet. Un séjour pour vttistes organisé dans les Fagnes belges. Invitée, toute l’équipe de dévelopement cycle arrive de Lille et débarque pour une journée de VTT. Mais ils ne sont pas venus les mains vides. Une bonne partie de la gamme des vélos Decathlon est présente. Dans le lot on remarquera deux curieux VTT inconnus du catalogue de la marque.   Présentés par Alexandre Voisine, le designer maison,  comme un nouveau concept de suspension arrière  succeptible d’un éventuel dévelopement, ces vélos au look très banal montrent toutefois un curieuse excroissance sur l’arrière du boîtier de pédalier. Nous sommes invités à les essayer, mais il nous est recommandé d’en parler peu et encore moins de les photographier. Il s’agissait des premiers prototypes de ce qui deux ans plus tard serait mis sur le marché sous le nom de N.E.U.F.

C’est dire si après ce premier contact forcément discret, nous avions hate de mesurer le chemin parcouru entre ce premier prototype, et le produit fini. Et quel chemin, car entre ces deux vélo le seul élément qui reste commun réside dans le principe de la suspension arrière..

Le look

Côté look, il n’y a pas a dire le NEUF ne laisse pas indifférent. L’ensemble est soigné. Le tube diagonal possède une section particulière qui fleure bon la rigidité. Le mécanisme de la suspension arrière se fait discret, et disparaît presque dans le pédalier. Cela donne un vélo à l’apparence sobre et légère. Seule la grosse soudure qui fixe les deux pièces qui constituent le tube transversal coudé à la pièce sur laquelle vient s’arrimer l’amortisseur jure, et tel une verrue mal placée vient, un temps, rompre cet équilibre harmonieux. En tous cas ce vélo relègue au oubliètes l’ancienne série 9 abondament munie de renforts en tous genres qui avaient valu au vélo le sobriquet peut flateur de tour Eiffel.

La finition est soignée. La décoration noire du 9.2 est très réussie et les stickers rehaussent de petites touches colorées l’alure discrète de l’ensemble constitué de nuances de noir et de gris. Les gaines de cable sont toutes protégées  des zones de frotement au moyen de petits tubes de mousse. C’est bien vu. Reste qu’il conviendra de rester vigilent car sur notre vélo de test la gaine du freins avant frottait sur le té de fourche et au bout de deux jours l’abrasion avait déjà fait son œuvre et entamé le métal du té de manière très marquée. Toutefois ce problème n’est pas général et semblait spécifique au montage de notre vélo.

La suspension arrière

La spécificté du neuf, ce qui le rend innovant, c’est le concept original de sa suspension arrière. Le pivot de la bielette est lui-même placé dans un excentrique situé juste à larrière du pédalier. Lorsque la suspension travaille l’excentrique déplace ce point pivot sur un arc de cercle. Ceci a pour effet de créer ce que l’on appele un pivot virtuel dont la principale vertu est de rendre la suspension arrière insensible au pédalage tout en restant  active en permanence.

En selle

La position sur le Decathlon reste typique de la marque. Le buste est plutôt redressé, la position est naturelle et confortable. C’est une position de randonneur qui met immédiatement en confiance. Le cintre relevé, la potence courte, et les pneus de grosse section confirment d’ailleurs la vocation du vélo. Même si le look du cadre le laisse penser, nous ne sommes ps en présene d’un vélo de cross-country. Plutôt d’un randonneur fait pour les terrains cassants. Ce que le marketing en mal de nouveaux vocable qualifie de « all around ».

Au premier abord, les freins  à disque Grimeca à tirage par cable inquiètent. D’autant que ce sont leur premiers tours de roue et qu’ils ont besoin d’être rôdés. Non seulement rodés, mais aussi régulièrement resserrés. Logique vu qu’il s’agissait des premiers tours de roue de ce vélo, mais embarassant en randonnée lorsqu’il s’agit d’une visserie Torx et que l’on a pas emportés les outils qui conviennent. Il leur faudra quelques heures de randonnée avant de donner tout leur potentiel. Et quel potentiel. Tantôt jugés brutaux ,tantôt progressifs, il font l’unanimité sur leur puissance.  On pourra juste  leur reprocher un petit manque d’endurance sur les tres longs freinages.

Une des qualités des vélos de la marque Decathlon, c’est la stabilité. Le NEUF resecte pleinement cette caractéristique. En descente il s’avère tres sécurisant, et l’on dévale les pentes en toute confiance. Dans ce domaine, le Neuf mérite pleinement le qualificatif de rail. Le revers c’est que cette géométrie rend la direction un peu lourde à manœuvrer à basse vitesse. Pourtant le Neuf reste agile dans les sections trialisantes ou le vélo s’avère très joueur. A tel point même que durant la petite épreuve de trial organisée durant le séjour que nous organisions dans le Dauphiné, certains participants ont préféré délaisser leur monture habituelle pour s’y engager au guidon du Neuf.

Notre vélo de test n’était pas équipé de le fourche Manitou Black de série. Plutôt que par de l’air, l’ammortissment était confié à des ressorts. Un atout indéniable pour aborder les descentes, et les terrains cassant mais qui rendait l’avant du vélo un peu trop réactif.

La révélation vient évidemment de la suspension arrière. Le principe du pivot virtuel tel qu’il est mis en œuvre sur le Neuf est tout bonnement fabuleux. Malgrès des coups de péales puissants, la suspension arrière  ne bouge pas. A tel point que l’on se surprend à relancer en danceuse comme sur un semi-rigide. Pourtant elle reste parfaitement disponible lorsque le relief du terrain la fait réagir. C’est réellement bluffant. L’ammortisseur arrière est un Manitou. Il peut être régle en détente comme en compression. En revanche, il ne comporte pas de mécanisme de blocage forcément inutile, vu la parfaite insensibilité au pédalage de la suspension arrière.

Notre vélo de test était configuré pour un usage montagnard. Potence courte, cintre relevé, roue favorisant la solidité, pneus à très large section , et petit cadre. Une configuration qui lui allait bien. Toutefois, l’acumulation de divers élements, qui s’ils favorisent le vélo pour aborder les terrains très cassants,  le pénalisent fortement du point de vue du rendement. On ne s’étonnera donc pas que celui-ci ait été jugé perfectible. En modifiant le poste de pilotage, et surtout en montant des pneus de plus faible section adaptés au cross-country,  les accros du rendement devraient pouvoir en faire un randonneur sportif convainquant.

Conclusions

Si ce n’est que nous n’avons pu évaluer le rendement dans de bonnes conditions, le Neuf se positionne comme un vtt particulièrment polyvalent. C’est un excellent randonneur, apte aux longues heures de selle. Enfin sa suspension généreuse sa stabilité, et son agilité lui permettent de s’engager sur les terrains accidentés. Troquant tout doucement sa réputation de suiveur pour celle de précurseur, Decathlon est,  avec ce vélo occupé à nous démontrer sa réelle capacité d’inovation.

Les points forts

Suspension arrière

Sabilité

Prix

Les points faibles

Direction lourde

Rendement

Fiche technique

Cadre: N.E.U.F. Alu 7005 DB

Fourche: Manitou Black Air 80/100mm

Amortisseur: Manitou QR

Shifters: Shimano Deore 9v

Pédalier: Truvativ Firex Isis Drive

Derailleur Avant: Shimano Deore XT

Derailleurs Arrière: Shimano Deore XT

Casette: SRAM Esp 7.0 11x32

Freins: Avid SD5/mech disk brake

Jantes: Mavic X223 dsk

Moyeux: DT X223 dsk

Pneus: Schwalbe Jimmy/big Jim

Pedales: Time Atac Allium

Prix 1799,99 Euros

Quelques liens